# iSAID Small Vehicle Cross-Reference Analysis

# Teknik Özet

Temel referansta YOLO-bbox Overall Avg IoU bakımından en yüksek model SAM3 (0.491) olmuştur.

Aynı dondurulmuş tahminler bütün referanslara karşı değerlendirildiği için sütunlar arasındaki fark yalnız referans maskesi değişiminin etkisini gösterir.

GT bbox ile bir modelin kendi ürettiği maske yine aynı maskeye karşı ölçüldüğünde IoU'nun 1,000 olması beklenir; bu bağımsız başarı sonucu değildir.

YOLO bbox koşulunda her modelin kendi ürettiği etikette kazandığı ek IoU, aynı tahminlerin diğer iki SAM etiketindeki ortalaması çıkarılarak hesaplandı; Overall aralık +0.074 ile +0.098 arasındadır.

Tabaka sonuçları, etkinin kalabalık/örtüşen sahne ve hedef alanı koşullarında tutarlı olup olmadığını kontrol eder.

İnsan referansı bağımsız kontroldür; pseudo referans kaynaklı sıralama veya skor değişimi buna göre yorumlanır.

# Kapsam ve Tanımlar

Kapsam: 512 görüntü, dört sahne grubunun her birinde 128 görüntü ve toplam 12.051 küçük araç nesnesi.

Avg IoU her nesne için ayrı hesaplanır ve bütün nesneler eşit ağırlıkla ortalanır.

Model–referans matrislerinde satır değerlendirilen modeli, sütun kullanılan referans maskeyi, hücre ise Avg IoU değerini gösterir.

Kendi Etiketiyle IoU, örneğin SAM2 tahmininin SAM2 tarafından üretilen referans maskeye göre puanıdır.

Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU, aynı tahminin diğer iki SAM modelinin ürettiği maskelere göre aldığı iki puanın ortalamasıdır.

Ek IoU, bu iki değerin farkıdır. Pozitif değer, modelin kendi etiketine göre ölçüldüğünde daha yüksek puan aldığını gösterir.

Güven aralıkları ve ayrıntılı istatistiksel kontroller analiz CSV'lerinde saklanır; okunabilirliği korumak için bu özet tablolara basılmaz.

Bu karşılaştırmalar ilk sonuçlar görüldükten sonra geliştirilmiştir; önceden kaydedilmiş doğrulayıcı test değildir ve çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır.

Aynı-model karşılaştırması aynı dondurulmuş checkpoint ile sınırlıdır; farklı eğitim seed'i/checkpoint'i veya model ailesi düzeyinde genelleme test edilmemiştir.

Bilinen pozitif nesnedeki boş pseudo referans eksik etikettir ve 0 puanlanır.

## Overall · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

| Model | İnsan | SAM1 pseudo | SAM2 pseudo | SAM3 pseudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAM1 | 0.658 | 0.998 | 0.749 | 0.766 |
| SAM2 | 0.645 | 0.749 | 1.000 | 0.771 |
| SAM3 | 0.698 | 0.766 | 0.771 | 1.000 |

## Overall · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

| Model | İnsan | SAM1 pseudo | SAM2 pseudo | SAM3 pseudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAM1 | 0.478 | 0.654 | 0.551 | 0.560 |
| SAM2 | 0.461 | 0.549 | 0.624 | 0.551 |
| SAM3 | 0.491 | 0.562 | 0.555 | 0.633 |

## No Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

| Model | İnsan | SAM1 pseudo | SAM2 pseudo | SAM3 pseudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAM1 | 0.680 | 1.000 | 0.799 | 0.800 |
| SAM2 | 0.680 | 0.799 | 1.000 | 0.819 |
| SAM3 | 0.715 | 0.800 | 0.819 | 1.000 |

## No Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

| Model | İnsan | SAM1 pseudo | SAM2 pseudo | SAM3 pseudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAM1 | 0.466 | 0.640 | 0.546 | 0.549 |
| SAM2 | 0.451 | 0.546 | 0.614 | 0.547 |
| SAM3 | 0.474 | 0.554 | 0.554 | 0.615 |

## No Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

| Model | İnsan | SAM1 pseudo | SAM2 pseudo | SAM3 pseudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAM1 | 0.753 | 1.000 | 0.864 | 0.862 |
| SAM2 | 0.774 | 0.864 | 1.000 | 0.876 |
| SAM3 | 0.791 | 0.862 | 0.876 | 1.000 |

## No Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

| Model | İnsan | SAM1 pseudo | SAM2 pseudo | SAM3 pseudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAM1 | 0.627 | 0.793 | 0.718 | 0.718 |
| SAM2 | 0.630 | 0.721 | 0.763 | 0.720 |
| SAM3 | 0.643 | 0.718 | 0.717 | 0.774 |

## Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

| Model | İnsan | SAM1 pseudo | SAM2 pseudo | SAM3 pseudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAM1 | 0.565 | 0.997 | 0.692 | 0.705 |
| SAM2 | 0.564 | 0.692 | 1.000 | 0.728 |
| SAM3 | 0.611 | 0.705 | 0.728 | 1.000 |

## Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

| Model | İnsan | SAM1 pseudo | SAM2 pseudo | SAM3 pseudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAM1 | 0.298 | 0.461 | 0.378 | 0.381 |
| SAM2 | 0.286 | 0.373 | 0.444 | 0.377 |
| SAM3 | 0.307 | 0.383 | 0.383 | 0.447 |

## Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

| Model | İnsan | SAM1 pseudo | SAM2 pseudo | SAM3 pseudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAM1 | 0.656 | 0.998 | 0.735 | 0.758 |
| SAM2 | 0.635 | 0.735 | 1.000 | 0.757 |
| SAM3 | 0.697 | 0.758 | 0.757 | 1.000 |

## Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

| Model | İnsan | SAM1 pseudo | SAM2 pseudo | SAM3 pseudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAM1 | 0.486 | 0.666 | 0.553 | 0.567 |
| SAM2 | 0.464 | 0.551 | 0.633 | 0.553 |
| SAM3 | 0.500 | 0.568 | 0.558 | 0.644 |

## Model Kendi Etiketiyle Ne Kadar Ek Puan Alıyor? · Overall · YOLO bbox

Ek IoU = Kendi Etiketiyle IoU − Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU. Pozitif değer, modelin kendi etiketinde daha yüksek puan aldığını gösterir.

| Model | Kendi Etiketiyle IoU | Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU | Ek IoU |
| --- | --- | --- | --- |
| SAM1 | 0.654 | 0.556 | +0.098 |
| SAM2 | 0.624 | 0.550 | +0.074 |
| SAM3 | 0.633 | 0.559 | +0.075 |

## Sahne Gruplarına Göre Kendi Etiketindeki Ek Puan · YOLO bbox

Ek IoU = Kendi Etiketiyle IoU − Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU. Pozitif değer, modelin kendi etiketinde daha yüksek puan aldığını gösterir.

| Sahne Grubu | Model | Kendi Etiketiyle IoU | Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU | Ek IoU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No Overlap × Low Mask Area | SAM1 | 0.640 | 0.548 | +0.092 |
| No Overlap × Low Mask Area | SAM2 | 0.614 | 0.546 | +0.067 |
| No Overlap × Low Mask Area | SAM3 | 0.615 | 0.554 | +0.061 |
| No Overlap × High Mask Area | SAM1 | 0.793 | 0.718 | +0.075 |
| No Overlap × High Mask Area | SAM2 | 0.763 | 0.720 | +0.043 |
| No Overlap × High Mask Area | SAM3 | 0.774 | 0.718 | +0.056 |
| Overlap × Low Mask Area | SAM1 | 0.461 | 0.380 | +0.081 |
| Overlap × Low Mask Area | SAM2 | 0.444 | 0.375 | +0.069 |
| Overlap × Low Mask Area | SAM3 | 0.447 | 0.383 | +0.064 |
| Overlap × High Mask Area | SAM1 | 0.666 | 0.560 | +0.106 |
| Overlap × High Mask Area | SAM2 | 0.633 | 0.552 | +0.081 |
| Overlap × High Mask Area | SAM3 | 0.644 | 0.563 | +0.081 |

## Temel Referanstan Kendi Etiketine Geçince Puan Değişimi · YOLO bbox

Aynı tahmin sabit tutulur; yalnız puanın hesaplandığı referans maske değişir.

| Model | İnsan Etiketiyle IoU | Kendi Etiketiyle IoU | Puan Değişimi |
| --- | --- | --- | --- |
| SAM1 | 0.478 | 0.654 | +0.176 |
| SAM2 | 0.461 | 0.624 | +0.163 |
| SAM3 | 0.491 | 0.633 | +0.142 |

## Referans Maskeler Birbirine Ne Kadar Benziyor?

Bu tablo model başarısını değil, iki referans maske kümesinin birbirine benzerliğini gösterir.

| Referans A | Referans B | Maskeler Arası Ortalama IoU | Nesne Sayısı |
| --- | --- | --- | --- |
| İnsan | SAM1 pseudo | 0.658 | 12051 |
| İnsan | SAM2 pseudo | 0.645 | 12051 |
| İnsan | SAM3 pseudo | 0.698 | 12051 |
| SAM1 pseudo | SAM2 pseudo | 0.749 | 12051 |
| SAM1 pseudo | SAM3 pseudo | 0.766 | 12051 |
| SAM2 pseudo | SAM3 pseudo | 0.771 | 12051 |

## Referansa Göre Model Sırası

| BBox | Referans | Sıralama |
| --- | --- | --- |
| GT bbox | İnsan | SAM3 > SAM1 > SAM2 |
| GT bbox | SAM1 pseudo | SAM1 > SAM3 > SAM2 |
| GT bbox | SAM2 pseudo | SAM2 > SAM3 > SAM1 |
| GT bbox | SAM3 pseudo | SAM3 > SAM2 > SAM1 |
| YOLO bbox | İnsan | SAM3 > SAM1 > SAM2 |
| YOLO bbox | SAM1 pseudo | SAM1 > SAM3 > SAM2 |
| YOLO bbox | SAM2 pseudo | SAM2 > SAM3 > SAM1 |
| YOLO bbox | SAM3 pseudo | SAM3 > SAM1 > SAM2 |

## Boş Üretilen Referans Maskeler

| Referans | Boş Maske | Boş Oranı |
| --- | --- | --- |
| İnsan | 0 | 0.000 |
| SAM1 pseudo | 19 | 0.002 |
| SAM2 pseudo | 0 | 0.000 |
| SAM3 pseudo | 0 | 0.000 |